別紙１

道路標識点検判断基準

柱1-1（老朽度・傾き）路側式の場合

A健全

・サビや傾き、変形（曲がり）がない

・塗装表面に色変化及び剥離がない

・基礎周りに陥没等がない

B予防保全

・目視で判断し難い程度の傾き（軽度な傾き）

・擦過傷や軽度な塗装剥離、サビ（褐色または黒褐色）がある（腐食の程度：低）

上記２項目等より経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるもの

C早期措置

・歩行者や車両の進行の妨げにならないが目視で分かる程度に傾いて見える

・塗装剥離が進行し柱の上部や根本等のサビ（赤褐色又は斑点状赤褐色）が発生しており1～3㎝程度の幅がある（腐食の程度：中）

上記２項目等より次年度までに工事する必要があるもの

D緊急措置

・目視で分かる程度に傾いて見え歩行者や車両の進行の妨げになる（第三者の支障とな　　　　　　る）

・柱の上部や根本等のサビ（赤褐色又は斑点状赤褐色）が4㎝以上（腐食の程度：髙）もしくは腐食により穴が空いている

・クランク柱の曲折部分が路面に出ている

・支柱が物理的接触等によりへこんでいる

・基礎周りに陥没等がある

・基礎周りに塗装面との段差があり歩行者の支障となる

上記６項目等より倒壊の恐れがあり即対応、今年度または次年度で工事する必要があるもの

サビや傾きの程度（路側式）

| 評価 | 評価例 |
| --- | --- |
| A（健全） |  |
| B（予防保全） |  |
| C（早期措置） |  |
| D(緊急措置) |  |

柱1-1（老朽度・傾き）共架式の場合（共架金具及び支柱）

A健全

・支柱にサビや傾き、変形（曲がり）がない

・共架金具にサビや隙間、変形（曲がり）がない

B予防保全

・目視で判断し難い程度の傾き（軽度な傾き）

・軽度なサビ（褐色または黒褐色）がある（腐食の程度：低）

上記２項目等より経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるもの

C早期措置

・目視で分かる程度に傾いて見える

・サビ（赤褐色又は斑点状赤褐色）が広範囲に広がっている（腐食の程度：中）

上記２項目等より次年度までに工事する必要があるもの

D早期措置

・目視で分かる程度に傾いて見え大型車両等の通行の妨げとなる

・サビ（赤褐色又は斑点状赤褐色）が全体に広がっており金具等の強度に影響が出る恐れがある（腐食の程度：高）

・共架金具が変形（曲がり）がある

・腐食により穴が空いている

上記４項目等より標識が落下する可能性があり即対応、今年度または次年度で工事する必要があるもの

サビや傾きの程度（共架式）

| 評価 | 評価例 |
| --- | --- |
| A（健全） |  |
| B（予防保全） |  |
| C（早期措置） |  |
| D(緊急措置) |  |

柱1-2（設置場所・間隔）

A問題なし

・設置場所が適切である

B要検討

・設置場所の改善余地があり検討する必要がある

C要改善

・民地等に設置されている

板2-1（老朽度・破損）

A健全

・板表面の剥離や色褪せ、変形がなく劣化や破損が見られない

B予防保全

・軽微な色褪せがある（劣化の程度：低）

・端部等が軽度に変形しているがスポット溶接部の剥離が無く、板の表面のほとんどが見える（破損の程度：低）

上記２項目等より経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるもの

C早期措置

・明確に色褪せがあり、表示内容がやや不鮮明（劣化の程度：中）

・スポット溶接部に剥離は無いが、端部等が大きく変形し強度に影響が出る恐れがある

上記２項目等より次年度までに工事する必要があるもの

D緊急措置

・著しく色褪せ、表示内容が判別し難い（劣化・破損の程度：高）

・端部等が大きく変形しスポット溶接部の剥離があり落下する恐れがある

上記２項目等より即対応、今年度または次年度で工事する必要があるもの

標識板の褐色の程度（老朽度）

| 評価 | 評価例 |
| --- | --- |
| A（健全） | 色見本 |
| B（予防保全） |  |
| C（早期措置） |  |
| D（緊急措置） |  |

標識板の破損の程度

| 評価 | 評価例 |
| --- | --- |
| A（健全） |  |
| B（予防保全） |  |
| C（早期措置） |  |
| D（緊急措置） |  |

板2-2（金具の締め付け具合・老朽度）

A健全

・金具がしっかり締まっており変形（曲がり）や隙間、サビ等なし

B予防保全

・軽微なサビ（褐色または黒褐色）がある（腐食の程度：低）

上記１項目等より経過観察の程度で数年以内に工事する必要があるもの

C早期措置

・サビ（赤褐色又は斑点状赤褐色）が広範囲に広がっている（腐食の程度：中）

・軽微な破損、亀裂がある

上記２項目等より次年度までに工事する必要があるもの

D緊急措置

・サビが全体に広がり、金具が外れ落下する恐れがある

・ボルトの緩みにより金具に隙間が生じ不安定な状態になっている

・金具の変形（曲がり）がある

上記３項目等より即対応、今年度または次年度で工事する必要があるもの

金具のサビの程度（老朽度）

| 評価 | 評価例 |
| --- | --- |
| A（健全） |  |
| B（予防保全） |  |
| C（早期措置） |  |
| D(緊急措置) |  |

板2-3（視認性）

A健全

・遮蔽物がなく確実に視認できる

B有害物有

・樹木等で板が遮られ視認性の妨げになっている

C向き不良

・板が前面を向いておらず表示内容等を確認できない

D向き修正済み

・交通の安全に支障が出る程度の視認性不良により点検業務の際に向きを修正したもの

板2-4（取付方法・配列順位）

A問題なし

・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（昭和35年12月17日総理府・建設省令第３号）（以下、「標識標示令」という。）や警察庁が示す交通規制基準（以下、「交通規制基準」という。）、沖縄県警察が示す共通仕様書（令和６年１月）（以下、「共通仕様書」という。」等に基づいた配列及び取付（設置高さ等）となっている

B要検討

・板が複数取付されている場合において各々の板の大きさが統一されていない

C要改善

・板が民地等に越境している

・標識標示令、交通規制基準や共通仕様書等に基づいた配列及び取付（設置高さ等）となっていない